| Испытательная лаборатория ООО «МАКСИМА» Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.21АИ14 от 09 сентября 2014г. Номер в реестре аккредитованных лабораторий №0000256 Адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект Карла Маркса, д. 201Б, 9 этаж, комната 6 (а) |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник испытательной лаборатории ООО «МАКСИМА» _______________М.Ю. Александров «_____» _______________ 2023г. |
| --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ

результатов измерений электромагнитных излучений

радиочастотного диапазона

№ 1731/23 ЭМИ РЧ

от «16» августа 2023г.

Дата проведения измерений: 24.07.2023г.

Дата оформления протокола: 16.08.2023г.

Температура наружного воздуха, °C: +17 Влажность воздуха, %: 55 Атмосферное давление, мм.рт.ст.: 740

Наименование и контактные данные заказчика: ПАО «МТС», ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124.

| Наименование объекта измерения: |  | базовая станция БС № 58-00839GU, принадлежащий ПАО «МТС». |
| --- | --- | --- |
| Фактический адрес: | Пензенская область, Вадинский район, 250 м на северо-восток от дома №28 по ул. Школьная, с. Каргалей (антенная опора), географические координаты GPS: 53°40'19,18''С.Ш., 43°14'31,50''В.Д. |  |  |

Цель измерений: производственный контроль (ввод в эксплуатацию).

Измерения проводились в присутствии представителя организации: ПАО «МТС» Калинцев Д.А.

| Средства измерения | Наименование, тип прибора | Заводской номер прибора | Срок действия свидетельства о поверке | № свидетельства о поверке | Погрешность средств измерения | Чувствительность средств измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель уровней электромагнитных излучений «П3-42» с АП-2 | 053 | до 19.06.2024 | С-Т/20-06-2023/255337144 | ±3,2 дБ | 3 мкВт/см2 (АП-2) |
|  | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» | 317218 | до 30.06.2024г. | С-М/01-07-2022/167572143 | Температура: ±0,2°C Отн. влажность: ±3% Давление воздуха: ±0,13кПа (мм.рт.ст.) | - |
|  | Рулетка измерительная металлическая «Р2УЗК» | 9 | до 29.06.2024г. | С-АПМ/30-06-2023/258605309 | ±0,3 мм | - |

Нормативные документы, на основании которых проводились измерения:

МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока излучения электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300МГц-300ГГц»;

МУК 4.3.3830-22 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами

телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи»;

ПТМБ.411153.005 РЭ «Руководство по эксплуатации измерителя уровней электромагнитных излучений П3-42».

Нормативные документы, на основании которых проводилась оценка:

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной

подвижной радиосвязи»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих

радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

| Источники физических факторов: | передающий радиотехнический объект ПАО «МТС». |
| --- | --- |

| Диапазон частот на передачу, МГц: | 900/2100/18000. |
| --- | --- |

Ситуационный план (территории, рабочего места) или описание точек измерения (при необходимости):

см. приложение №1 к протоколу.

Результаты измерений и описание точек измерения:

| № п/п | Место проведения измерения/описание точек измерения | Плотность потока энергии (мкВт/см2) | (Up)* | ПДУ, (мкВт/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для населения |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  | 10 |
|  | - (на крыше хоз. постройки по ул. Школьная, 29) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |

К.т. – контрольная точка измерений

Примечание: со слов представителя подрядной организации базовая станция в момент измерения работал на максимальной мощности излучения, измерения проводились на высоте от 0,5 до 2,0 метров над уровнем земли, крыши, в протоколе указаны максимальные величины из измеренных. Фактические значения плотности потока энергии по всем измеренным высотам указаны в первичном протоколе измерений. Сведения, указанные в строках «источники физических факторов» и «диапазон частот на передачу», предоставлены заказчиком из технической документации на объект. Испытательная лаборатория не несет ответственность за предоставленные данные заказчиком.

*: U(p) - расширенная неопределенность при доверительной вероятности-0,95, коэффициент охвата 2.

Вывод: в момент проведения измерений фактические значения плотности потока энергии (с учетом расширенной неопределенности) от базовая станция БС № 58-00839GU, принадлежащий ПАО «МТС», Пензенская область, Вадинский район, 250 м на северо-восток от дома №28 по ул. Школьная,

с. Каргалей (антенная опора), географические координаты GPS: 53°40'19,18''С.Ш., 43°14'31,50''В.Д., не превышают предельно допустимый уровень электромагнитного излучения и соответствуют СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07.

| Специалист организации, проводивший измерения и оценку: главный специалист – эксперт-физик | ____________ Т.А. Александрова |
| --- | --- |

Приложение №1

Ситуационный план

. т.8

. т.7

. т.6

. т.5

. т.4

. т.3

. т.2

. т.1

240°

120°

120°

0°

______________________________________________________________________________________________________________

Окончание протокола