| Испытательная лаборатория ООО «МАКСИМА» Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.21АИ14 от 09 сентября 2014г. Номер в реестре аккредитованных лабораторий №0000256 Адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект Карла Маркса, д. 201Б, 9 этаж, комната 6 (а) |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник испытательной лаборатории ООО «МАКСИМА» _______________М.Ю. Александров «_____» _______________ 2024г. |
| --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ

результатов измерений электромагнитных излучений

радиочастотного диапазона

№ 446/24 ЭМИ РЧ

от «12» марта 2024г.

Дата проведения измерений: 03.03.2024г.

Дата оформления протокола: 12.03.2024г.

Температура наружного воздуха, °C: -2 Влажность воздуха, %: 87 Атмосферное давление, мм.рт.ст.: 752

Наименование и контактные данные заказчика: ПАО «МТС», ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124.

| Наименование объекта измерения: |  | базовая станция БС № BTS-86-00061GDUL18L21L26L26T, принадлежащая ПАО «МТС». |
| --- | --- | --- |
| Фактический адрес: | ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 2-й микрорайон, д. 1а, АМС ПАО «МТС» высотой 42.72м, координаты: 60°45'17.37 С.Ш., 72°50'23.22 В.Д. |  |  |

Цель измерений: производственный контроль (определение уровня плотности потока энергии).

Измерения проводились в присутствии представителя организации: Шакирова Ю.М.

| Средства измерения | Наименование, тип прибора | Заводской номер прибора | Срок действия свидетельства о поверке | № свидетельства о поверке | Погрешность средств измерения | Чувствительность средств измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель уровней электромагнитных излучений «П3-42» с АП-2, АП-3 | 136 | до 31.01.2025г. | С-Т/01-02-2024/313471296 | ±3,2 дБ | 3 мкВт/см2 (АП-2) 1 В/м (АП-3) |
|  | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» | 218016 | до 19.02.2025г. | С-БЯ/20-02-2023/226530929 | Температура: ±0,2°C Отн. влажность: ±3% Давление воздуха: ±0,13кПа (мм.рт.ст.) | - |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco «UM5M» | 24 | до 09.11.2024г. | С-АПМ/10-11-2023/293479244 | ±0,2 мм | - |

Нормативные документы, на основании которых проводились измерения:

МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока излучения электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300МГц-300ГГц»;

МУК 4.3.3830-22 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами

телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи»;

ПТМБ.411153.005 РЭ «Руководство по эксплуатации измерителя уровней электромагнитных излучений П3-42».

Нормативные документы, на основании которых проводилась оценка:

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной

подвижной радиосвязи»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих

радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Источники физических факторов:

Ситуационный план (территории, рабочего места) или описание точек измерения (при необходимости):

см. приложение №1 к протоколу.

Результаты измерений и описание точек измерения:

| № п/п | Место проведения измерения/описание точек измерения | Плотность потока энергии (мкВт/см2) | (Up)* | ПДУ, (мкВт/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для населения |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  | 10 |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на 5 этаже 5-и этажного жилого дома) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на 5 этаже 5-и этажного жилого дома) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на 5 этаже 5-и этажного жилого дома) |  |  |  |
|  | - (на 5 этаже 5-и этажного жилого дома) |  |  |  |
|  | - (на 2 этаже 2-х этажного нежилого здания) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на 5 этаже 5-и этажного жилого дома) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |
|  | - (на прилегающей территории к базовой станции) |  |  |  |

К.т. – контрольная точка измерений

Примечание: со слов представителя организации базовая станция в момент измерения работал на максимальной мощности излучения, измерения проводились на высоте от 0,5 до 2,0 метров над уровнем земли, крыши, в протоколе указаны максимальные величины из измеренных. Фактические значения плотности потока энергии по всем измеренным высотам указаны в первичном протоколе измерений. Сведения, указанные в строках «источники физических факторов» и «диапазон частот на передачу», предоставлены заказчиком из технической документации на объект. Испытательная лаборатория не несет ответственность за предоставленные данные заказчиком.

*: U(p) - расширенная неопределенность при доверительной вероятности-0,95, коэффициент охвата 2.

Вывод: в момент проведения измерений фактические значения плотности потока энергии

(с учетом расширенной неопределенности) от базовая станция БС № BTS-86-00061GDUL18L21L26L26T, принадлежащей ПАО «МТС», ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 2-й микрорайон, д. 1а, АМС ПАО «МТС» высотой 42.72м, координаты: 60°45'17.37 С.Ш., 72°50'23.22 В.Д., не превышают предельно допустимый уровень электромагнитного излучения и соответствуют СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07.

| Специалист организации, проводивший измерения и оценку: Инженер-лаборант – эксперт-физик | ____________ Р.С. Феопемптов |
| --- | --- |

Приложение №1

Ситуационный план

. т.10

. т.14

. т.13

. т.11

. т.12

. т.9

. т.8

. т.7

. т.6

. т.5

. т.4

. т.3

. т.2

. т.1

115°

110°

100°

25°

10°

______________________________________________________________________________________________________________

Окончание протокола